| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWPI 6D | Presión significativa procedente de usos del suelo. |  | 2005 | 11D |

### Descripción del análisis

Las presiones procedente de usos del suelo incluyen las zonas afectadas por incendios, las explotaciones forestales, la ocupación de márgenes por construcción o agricultura, la extracción de áridos y otros elementos perturbadores (ver Ficha SWPI 1).

La interpretación que se hace de presión significativa coincide con la propuesta en la CIS-Guidance-IMPRESS (capítulo 3.3.1). Es decir, una presión es significativa si puede contribuir a un impacto que impida alcanzar alguno de los OMA de la DMA. Por lo tanto, la existencia de una presión significativa no implica que la MAS esté en riesgo, sino que está sometida a presiones que potencialmente pueden alterar los OMA de la misma. Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o criterios siguientes:

Tabla 1: Presiones significativas procedentes de usos del suelo

| GRUPO 7) Usos del suelo |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | MAGNITUD |  |
|  | umbral | parámetro |
| Explotaciones forestales de crecimiento rápido | 1 ha | Superficie de la explotación forestal |
| - Fuentes de información |  |  |
| - Fuentes de información: - Inventario de explotaciones forestales de crecimiento rápido de la Confederación Hidrográfica del Ebro. - Metodología: - Al no disponerse del dato de longitud total modificada en la masa de agua, no se ha hecho uso del umbral propuesto en el “Estudio de las Repercusiones de la Actividad Humana en el Estado de las Aguas Superficiales” del Ministerio de Medio Ambiente”. El umbral utilizado es el propuesto en el “Manual para la recopilación de información sobre presiones en las masas de agua (ríos y lagos)” del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (noviembre de 2004). - Se ha considerado que una masa de agua está sometida a una presión significativa por la existencia de explotaciones forestales de crecimiento rápido si la suma de la superficie de todas las explotaciones forestales asociadas a la masa de agua es igual o mayor a una hectárea. - No se dispone en este momento de datos suficientes para evaluar el impacto por incendios, ocupación de márgenes por construcción o agricultura, extracción de áridos y otros elementos de presión. |  |  |

### Resultados

| MAS en riesgo como consecuencia de Usos del Suelo |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAS sometidas % (absoluto) | Riesgo Seguro | 0% (0) |
|  | Riesgo En Estudio | 2,15% (15) |

### Mapa de riesgos por usos del suelo